附件2：

仓库和物流场所消防等安全责任状

为切实加强日常消防安全管理，严防各类火灾事故发生，我单位

在此承诺落实好以下工作责任：

（一）基础资料：

1、新建、扩建和改建的仓库建筑设计，经消防监督机构审核、备案、验收。

2、明确仓库防火负责人，组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度。

3、制定仓库灭火现场处置方案，定期组织扑救火灾演练。

（二）储存安全：

1、甲、乙类物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品严禁和丙类等仓库混存。

2、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100㎡，垛与垛间距不小于1M，垛与墙间距不小于0.5M，

垛与梁、柱间距不小于0.3M，主要通道的宽度不小于2M。

3、货物堆垛应符合下重上轻，下大上小，规则平整的要求，仓库应设置限高线。

4、库房内货架各个结合处必须固定牢固。

（三）电气安全

1、储存丙类固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温

照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施，确保安全。

2、库房内不准设置移动式照明灯具。

3、照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。

4、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。

5、库区的每个库房应当在库房外单独安装开关、配电箱。

6、库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

7、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5M的防火间距。

8、仓储场所的电动传送设备、装卸设备、机械升降设备等的易摩擦生热部位应采取隔热、散热等防护措施。

9、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测，禁止长时间超负荷运行。

10、仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。

11、电动叉车及储电池严禁在仓库内充电。

（四）消防安全

1、仓储门口必须张贴醒目的“禁止烟火”等警告标识。

2、库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，要采取严格的安全措施。

3、仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。

4、消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，严禁堵塞圈占。

5、仓储场所设置的消防通道、安全出口、消防车通道，应设置明显标志并保持通畅，不应堆放物品或设置障碍物。

6、生产车间与丙类仓库未用实体墙隔开。

7、设有仓库的建筑内，严禁设置员工宿舍。

8、仓储外围严禁搭建铁皮棚影响消防救援。

9、占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确实有困难时，应沿建筑物的两个长边设置。

10、仓库建筑占地面积大于300㎡的仓库应设置消防栓。

11、仓库建筑占地面积大于300㎡的仓库应至少设置两个安全出口。

12、仓库相邻两个安全出口边缘距离不小于5M。

13、丙类仓库不应设有办公室；确需设置的，应按消防要求做防火分隔。

14、丙类仓库直通室外的防火门应安装乙级及以上防火门。

15、每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库；每座占地面积大于1500㎡或总建

筑占地面积大于3000㎡的其它单层或多层丙类仓库，应设置自动灭火系统。

- 库房内需要设置货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作。

- 仓库管道穿墙缝隙、孔洞须做好防火填塞。

行业部门：                        企业负责人（签字）：

镇街园区：                         日期：     年   月   日

**************************************************************

备注：本承诺书一式三份，分别由本单位、属地、区消防支队存档。